Anlage 1 zu Zusatzaufgabe 1

Basic Process Analysis (vor der Umstellung) 			Anlage 2 zu Zusatzaufgabe 1

| # Zeichnung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilename | Fitting und Rahmen Alu | Teile-Nr. |  |
|  | Inspektor | Assistent Produktionsleiter | Inspektionsdatum | 12. Mai 2003 |

| Anz. Teile | Weg | Zeit | ## Symbol | Ort | Tätigkeit | Durchführung | Maschine | Lagerung | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Fittings |  | 5 Tage |  | Lager 1 |  |  |  | Hochregallager |  |
|  | 60 m |  |  |  |  | Transporteur |  |  |  |
|  |  | 3 h |  | Stanzerei | Ablegen |  |  | Warteschlange | keine 100% Kontrolle, 20% defekte Teile |
|  |  | 20 s |  | Stanzerei | Stanzen | Arbeiter | Stanzautomat |  | Werkzeugwechsel dauert 40 min |
|  |  | 10 min |  | Stanzerei | Ablegen |  |  | am Boden auf Palette |  |
|  | 35 m |  |  |  |  | Transporteur |  |  | ganze Palette |
|  |  | 3 h |  | Dreherei / Fräserei | Ablegen |  |  | Warteschlange | Parallelbearbeitung auf zwei Maschinen |
|  |  | 10 min |  | Dreherei / Fräserei | Fräsen | Arbeiter | Fräsmaschine |  |  |
|  |  | 150 min |  | Dreherei / Fräserei | Ablegen |  |  | am Boden auf Palette |  |
|  | 25 m |  |  |  |  | Transporteur |  |  |  |
|  |  | 16 h |  | Lager 2 | Einlagern |  |  | Paletten, gestapelt |  |
|  |  | 2 min |  | Lager 2 | Auslagern | Lagerist |  |  | Zusammenstellung für 20 Rahmen |
|  |  | 20 min |  | Lager 2 | Kommissionieren | Lagerist |  | auf Transportwagen |  |
| 20 Rahmen*) | 5 m |  |  |  |  | Transporteur |  |  |  |
|  |  | 2 min |  | Schablo-nierung | Schablo-nieren | Arbeiter |  |  | Schablonenverschlüsse klemmen |
|  |  | 20 min |  | Schablo-nierung | Ablegen |  |  | in der Schablone |  |
|  | 20 m |  |  |  |  | Transporteur |  |  |  |
|  |  | 2 h |  | Schweisserei |  |  |  | Warteschlange | Parallelbearbeitung auf 3 Kapazitätspl. |
|  |  | 10 min |  | Schweisserei | Schweissen | Schweisser | Schweissanlage |  |  |
|  |  | 200 min |  | Schweisserei | Abkühlen |  |  | in der Schablone | Defekte an Schweissnähten wg. Spannungen durch Schablonieren |
|  |  | 2 min |  | Schweisserei | Stichprobenkontrolle | Schweisser |  |  |  |
|  | 40 m |  |  |  |  | Transporteur |  | Paletten |  |
|  |  | 2 h |  | Lackiererei |  |  |  | Warteschlange |  |
|  |  | 3 min |  | Lackiererei | Waschen | Arbeiter |  |  |  |
|  |  | 15 s |  | Lackiererei | Kontrolle |  |  |  |  |
|  |  | 3 h |  | Lackiererei | Trocknen |  |  | Lackiergestell |  |
|  |  | 3 min |  | Lackiererei | Lackieren | Lackierer | Lackieranlage |  | Farbwechsel 30 min |
|  |  | 30 min |  | Lackiererei | Lackieren | Lackierer |  |  |  |
|  |  | 6 h |  | Lackiererei | Aushärten |  | Lackierofen | Lackiergestell | Aushärten und abkühlen |
|  | 35 m |  |  |  |  | Transporteur |  | Paletten |  |
|  |  | 3 h |  | Montage |  |  |  | Warteschlange | Montage von Rahmenanbauteilen |
|  |  | 10 min |  | Montage | Montieren | Arbeiter | Montagetisch |  |  |

Tabelle aus: Shingo

: LG-bedingte Wartezeit	: Transport			             *)	Pro Rahmen werden je drei Fittings benötigt, um die zum Rahmen

: Prozess		: Wartezeit (technisch / nichttechnisch)	: Kontrolle	gehörenden Rohre miteinander zu verbinden.

Rahmen

-

Fertigung Pedalwerke AG

Layout nach der Umstellung

Lackiererei

Stanz

-

maschine

Dreh

-

maschine

Stahl

-

Schweissanlage

Alu

Schweissanlage

Lager

Lackier

-

anlage

Schablo

-

nierung

Fräs

-

maschine

Wasch

-

maschine

Montagetisch/

Arbeitsplatz

Lackierofen

PEDAL

WERKE AG

Anlage 3 zu Zusatzaufgabe 1

Basic Process Analysis (nach der Umstellung)			Anlage 4 zu Zusatzaufgabe1

| # Zeichnung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilename | Fitting und Rahmen Alu | Teile-Nr. |  |
|  | Inspektor | Assistent Produktionsleiter | Inspektionsdatum | 12. Mai 2003 |

| Anz. Teile | Weg | Zeit | ## Symbol | Ort | Tätigkeit | Durchführung | Maschine | Lagerung | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle aus: Shingo

: LG-bedingte Wartezeit	: Transport			             *)	Pro Rahmen werden je drei Fittings benötigt, um die zum Rahmen

: Prozess		: Wartezeit (technisch / nichttechnisch)	: Kontrolle	gehörenden Rohre miteinander zu verbinden.